WYDZIAŁ INFORMATYKI, ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI INSTYTUT ELEKTRONIKI

PROJEKT DYPLOMOWY

Aplikacja do analizy częstotliwościowej sygnału

Application for the frequency signal analysis

Autor: Dominik Duchnik Kierunek studiów: Elektronika Opiekun pracy: dr inż. Rafał Frączek

Kraków, 2024

Spis treści

1.	Wstęp	3

1.1.	Wprowadzenie	3

1.2.	Geneza	3

1.3.	Cel pracy	4

1.4.	Przegląd istniejących rozwiązań	4

1.4.1.	Wolfram Alpha	4

1.4.2.	Audacity	6

2.	Analiza częstotliwościowa sygnałów jednowymiarowych	9

2.1.	Próbkowanie sygnału	9

2.1.1.	Twierdzenie o próbkowaniu	9

2.1.2.	Próbkowanie krytyczne	10

2.2.	Transformacja Fouriera	11

2.3.	Dyskretna transformacja Fouriera	12

2.3.1.	Odwrotna dyskretna transformacja Fouriera	12

2.3.2.	Własności DFT	13

2.3.3.	Przeciek widma	13

2.3.4.	Zastosowanie DFT	14

2.4.	Szybka transformacja Fouriera	14

2.5.	Dyskretne przekształcenie kosinusowe	14

2.5.1.	Własności DCT	14

2.5.2.	Zastosowanie DCT	14

3.	Interfejs użytkownika	15

3.1.	Sygnał jednowymiarowy	15

3.1.1.	Wybór parametrów	16

3.1.2.	Przyciski	17

3.1.3.	Opcje wykresu	19

3.2.	Sygnał dwuwymiarowy	21

4.	Wymagania projektowe	22

4.1.	Zasady SOLID	22

4.1.1.	Single Responsibility Principle	22

4.1.2.	Open/Closed Principle	22

4.1.3.	Liskov Substitution Principle	22

4.1.4.	Interface Segregation	22

4.1.5.	Dependency Inversion	22

4.2.	Wzorzec projektowy Command	23

4.3.	Biblioteki	23

4.3.1.	NumPy	23

4.3.2.	SciPy	23

4.3.3.	Matplotlib	23

4.3.4.	PyQt5	23

5.	Implementacja	24

5.1.	Język programowania Python	24

6.	Podsumowanie	25

6.1.	Podsumowanie pracy	25

6.2.	Plany rozwoju	25

Bibliografia	26

# Wstęp

## Wprowadzenie

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów jest jedną z najważniejszych gałęzi współczesnej inżynierii. Obszary takie jak telekomunikacja, medycyna, akustyka zostały zrewolucjonizowane przez własne, skomplikowane matematycznie algorytmy dotyczące przetwarzania sygnałów. Głównym jego celem jest efektywne manipulowanie sygnałami wykorzystując algorytmy numeryczne, które korzystają z cyfrowych układów elektronicznych. W przeciwieństwie do sygnałów analogowych, które są ciągłe w czasie, sygnał cyfrowy charakteryzuje się dyskretyzacją w dziedzinie czasu – jest reprezentowany przez skończony ciąg liczb. Sygnały w postaci cyfrowej posiadają wiele zalet takich jak odporność na zakłócenia i straty informacji w porównaniu do sygnałów analogowych co przekłada się na poprawę jakości i niezawodności ich przetwarzania. Ponadto dane w postaci cyfrowej są łatwiejsze w przechowywaniu i przesyłaniu. Jednym z kluczowych zagadnień w aspekcie cyfrowego przetwarzania sygnałów jest analiza częstotliwościowa, zwana również analizą fourierowską. Jest to matematyczne narzędzie umożliwiające przekształcenie sygnału z dziedziny czasu do częstotliwości co znacznie ułatwia analizę sygnału i znajduje swoje zastosowanie m.in. w kompresji danych. Poza transformacją Fouriera w praktyce wykorzystywana jest również transformacja cosinusowa, która przekształca sygnał na sumę funkcji cosinus o współczynnikach rzeczywistych. Swoje zastosowanie znalazła w szczególności w kompresji obrazów JPEG.

## Geneza

Genezą powstania aplikacji, która będzie opisywana w pracy inżynierskiej był powszechnie znany problem zrozumienia przez uczniów oraz studentów podstawowych zagadnień związanych z przetwarzaniem sygnałów. Z obserwacji przeprowadzonych podczas studiów można wywnioskować, iż abstrakcja oraz skomplikowany aparat matematyczny analizy sygnałów stanowią dużą przeszkodę w zrozumieniu materiału, który ma duże znaczenie w elektronice. Interaktywne narzędzia do wizualizacji mają potencjał do znacznego ułatwiania procesu nauki poprzez możliwość eksperymentowania z różnymi parametrami oraz obserwowania natychmiastowych efektów. Skłoniło mnie to do opracowania innowacyjnego narzędzia edukacyjnego w postaci aplikacji, które ma służyć do ilustracji procesów zachodzących w obszarze jakim jest analiza częstotliwościowa.

## Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie, zaprojektowanie oraz implementacja aplikacji desktopowej, którą można uruchomić na każdym komputerze z zainstalowanym środowiskiem języka programowania Python. Zakres prac obejmuje cały proces od projektowania interfejsu użytkownika po implementację algorytmów analizy sygnałów. Głównym elementem aplikacji jest graficzny interfejs użytkownika stworzony za pomocą biblioteki PyQt5. Elementy interaktywne, takie jak przyciski czy pola tekstowe, pozwalają na dynamiczną modyfikacje wybranych parametrów w czasie rzeczywistym, co pozwala na lepsze zrozumienie wpływu różnych ustawień na wynik. Aplikacja zawiera implementację algorytmów teorii sygnałów obejmujących obszar analizy częstotliwościowej. W tym celu zostały wykorzystane popularne biblioteki, takie jak NumPy w celu manipulacji danymi, SciPy, która dostarcza gotowe algorytmy do obliczania transformat oraz Matplotlib służąca do wizualizacji wyników analizy. Uniwersalność oraz prostota obsługi sprawią, że aplikacja będzie cennym wsparciem w procesie nauczania.

## Przegląd istniejących rozwiązań

### Wolfram Alpha

Wolfram Alpha(Rys 1.1, Rys 1.2) to program obliczeniowy służący do analizy matematycznej oraz obliczeń numerycznych. Dostępny jest zarówno jako strona internetowa oraz aplikacja mobilna.

Rys 1.1 Widok główny strony Wolfram Alpha

Rys 1.2 Przykładowy wykres DFT

### Audacity

Aplikacja Audacity(Rys 1.3, Rys 1.4) to darmowe oprogramowanie służące do edycji oraz nagrywania dźwięku. Jest dostępny dla użytkowników systemów operacyjnych takich jak Window, macOS oraz Linux. Oferuje on szereg funkcji takich jak analiza widma sygnału(Rys 1.5).

Rys. 1.3 Główny panel aplikacji

Rys 1.4 Przykładowa analiza sygnału dźwiękowego

Rys 1.5 Przykładowa transformata sygnału dźwiękowego

# Analiza częstotliwościowa sygnałów jednowymiarowych

## Próbkowanie sygnału

Próbkowanie to operacja, która polega na pobieraniu wartości sygnału w określonych momentach czasowych – tak zwanych próbek. Odstęp czasowy pomiędzy próbkami nazywany jest okresem próbkowania, zaś jego odwrotność częstotliwością próbkowania. Celem takiego procesu jest przeniesienie sygnału z dziedziny analogowej do cyfrowej.

Rys 2.1 Sygnał spróbkowany

### Twierdzenie o próbkowaniu

Twierdzenie o próbkowaniu(również twierdzenie Nyquista) to jedna z fundamentalnych zależności w cyfrowym przetwarzaniu sygnałów wyrażona wzorem:

fs≥2*fmax ,                                         			(1)

gdzie:

fs – częstotliwość próbkowania,

fmax – najwyższa częstotliwość w sygnale.

Twierdzenie to mówi o tym, że aby poprawnie zrekonstruować sygnał analogowy z jego próbek, próbkowanie należy przeprowadzić z częstotliwością próbkowania będącą przynajmniej dwukrotnością najwyższej częstotliwości harmonicznej sygnału. W przeciwnym wypadku wystąpi efekt aliasingu, który spowoduje, że częstotliwości wyższe niż częstotliwość Nyquista(połowa częstotliwości próbkowania) zostaną fałszywie zinterpretowane jako częstotliwości niższe niż w rzeczywistości, co prowadzi do zniekształceń sygnału.

Rys 2.2 Sygnał spróbkowany bez spełnienia twierdzenia o próbkowaniu

### Próbkowanie krytyczne

Próbkowaniem krytycznym nazywamy przypadek, gdy próbkujemy z częstotliwością próbkowania równą dokładnie dwukrotności częstotliwości harmonicznej sygnału. W tym wypadku, mimo spełnienia warunków twierdzenia Nyquista, nie zawsze jesteśmy w stanie poprawnie odtworzyć sygnał z jego próbek. Rozważając przypadek sygnału sinusoidalnego o częstotliwości równej 10Hz, którego próbki zostały pobrane z częstotliwością próbkowania równą 20Hz(Rys 2.3) możemy zauważyć, że widoczne są w miejscach, gdy wartość sygnału wynosi 0.

Rys 2.3 Wizualizacja próbkowania krytycznego

W tym przypadku poprawna rekonstrukcja sygnału jest niemożliwa, pomimo spełnienia kryteriów twierdzenia o próbkowaniu.

## Transformacja Fouriera

Fundamentalnym pojęciem dotyczącym analizy częstotliwościowej sygnału, zwanej inaczej również analizą fourierowską jest transformacja Fouriera. Jest to koncept matematyczny, który pozwala na przedstawienie dowolnej funkcji jako sumę składowych sinusoid o różnych częstotliwościach. Jego nazwa pochodzi od francuskiego matematyka oraz fizyka Jean Baptiste Joseph’a Fouriera, który pracując nad teorią przepływu ciepła odkrył, że każdy ciągły w czasie, okresowy sygnał, może zostać przedstawiony jako suma dobranych fal sinusoidalnych. Celem tej operacji jest przekształcenie funkcji ciągłej z dziedziny czasu do dziedziny częstotliwości, czego wynikiem jest transformata Fouriera. Wyraża się ona wzorem:

Xf=-∞∞xtej2πft, 				(2)

X(f) nazywamy zespolonym widmem Fouriera sygnału x(t), jego zadaniem jest przenoszenie informacje o częstotliwości(f – częstotliwość[Hz]) zawartej w sygnale. Informuje nas o zawartości w sygnale zespolonej składowej harmonicznej równej:

ej2πft=cos2πft+jsin(2πft),			(3)

Widmo jest funkcją zespoloną, ma więc część rzeczywistą(Re(X(f)) oraz część urojoną(Im(X(f)), a także moduł(|X(f)|) oraz fazę(∠X(f)). Przedstawiają to wzory:

Xf=ReXf+jImXf=|Xf|ej∠X(f),		(4)

Xf= ReXf2+ImXf2,			(5)

∠Xf=arctg(ImXfReXf)				(6)

## Dyskretna transformacja Fouriera

W rzeczywistości jednak sygnały nie występują w wersji ciągłej, a mamy do czynienia ze skończonym ciągiem próbek, które powstały w procesie próbkowania. Dla takich sygnałów zdefiniowana została dyskretna transformacja Fouriera. Jeżeli sygnał został spróbkowany zgodnie z twierdzeniem o próbkowaniu to równanie dyskretnej transformaty Fouriera możemy zapisać w postaci:

Xk=n=0N-1x(n)e-j2πknN,	  0≤k≤N-1 			(7)

gdzie:

k – numer składowej częstotliwości widma,

n – numer próbki sygnału

N – całkowita ilość próbek w sygnale

### Odwrotna dyskretna transformacja Fouriera

Znając widmo sygnału jesteśmy w stanie odnaleźć pierwotną sekwencje próbek sygnału. Proces odczytywania oryginalnego sygnału z widma reprezentowanego przez współczynniki transformaty Fouriera sygnału nazywamy syntezą i wykorzystujemy w nim odwrotną transformację Fouriera IDFT (ang. Inverse Discrete Fourier Transform) wyrażoną równaniem:

xn=1Nk=0N-1Xkej2πknN, 0≤n≤N-1, 				(8)

### Własności DFT

Liniowość – własność, zgodnie z którą suma dwóch sygnałów wejściowych jest równa sumie ich transformat, wyrażona równaniem:

- n=0N-1axn+byne-j2πknN=an=0N-1x(n)e-j2πknN+bn=0N-1y(n)e-j2πknN ,		 (9)

Niewrażliwość na przesunięcie – przesunięcie w dziedzinie czasu prowadzi do przesunięcia fazowego w dziedzinie częstotliwości. Rozważając sygnał dyskretny x(n) oraz jego transformatę X(k), jeżeli przesuniemy sygnał o pewną liczbę próbek, to jego transformata będzie przesunięta w fazie, co opisuje zależność:

- n=0N-1xn-n0e-j2πknN=n=0N-1xme-j2πkm+n0N=e-j2πkn0NX(k), 	(10)

- gdzie:

- Oznacza to, że dyskretna transformata Fouriera jest niewrażliwa na przesunięcie czasowe, co znaczy, że nie zmienia się informacja o amplitudzie widma, a wprowadza jedynie przesunięcie fazowe w wyniku.

### Przeciek widma

Podczas próbkowania sygnału otrzymamy pewną ilość, taka sama będzie również ilość wartości widma w zakresie od 0 do fs – częstotliwości próbkowania. Odstęp pomiędzy dwoma wartościami widma nazywamy rozdzielczością częstotliwościową transformaty i wynosi ona:

df=fsN, 						(11)

gdzie:

df – rozdzielczość widma

fs – częstotliwość próbkowania

N – liczba wartości widma

W skutek skończonej rozdzielczości nigdy nie dostaniemy dokładnej wartości prążka widma, zawsze będzie ona za mała lub za duża.

Rys 2.3 Wizualizacja zjawiska przecieku

Dyskretna transformata Fouriera obliczana jest dla sygnałów okresowych. W przypadku, gdy obliczeniom poddawana jest część sygnału, która stanowi jego okres widmo zostanie zniekształcone. Zjawisko to nazywamy przeciekiem widma(rys 2.3). Jeżeli całkowita liczba N próbek sygnału obejmie cały okres sygnału wówczas jako widmo, na wykresie ukaże nam się jeden ostry prążek. Jeśli natomiast sygnał zostanie przerwany pomiędzy okresami, to niektóre częstotliwości „wyciekną” do okolicznych składowych, co spowoduje zniekształcenia w dziedzinie częstotliwości.

### Zastosowanie DFT

## Szybka transformacja Fouriera

## Dyskretne przekształcenie kosinusowe

### Własności DCT

### Zastosowanie DCT

# Interfejs użytkownika

## Sygnał jednowymiarowy

Rys 2.1 Zakładka dla sygnałów jednowymiarowych

Po uruchomieniu aplikacji(Rys 2.1) pierwszą rzeczą, którą zobaczymy będzie zakładka stworzona do analizy sygnałów jednowymiarowych. Składa się ona z panelu do wyboru parametrów sygnału oraz okna z miejscem, w którym rysowany będzie wykres stworzonego sygnału. W górnej części okna znajdują się zakładki przełączające pomiędzy sygnałem jednowymiarowym a dwuwymiarowym.

### Wybór parametrów

Rys. 2.2 Panel wyboru parametrów sygnału

Kluczowym elementem w interakcji z użytkownikiem aplikacji jest panel(Rys 2.2) z elementami, które można na bieżąco edytować. Składa się on z pól tekstowych, które następnie przez program zamieniane są na liczbę o typie float lub int takich jak:

Amplituda – największa wartość danej składowej sygnału

Częstotliwość[Hz] – ilość okresów w czasie jednej sekundy trwania sygnału

Faza[°] – przesunięcie sygnału względem osi OX

Częstotliwość próbkowania[Hz] – liczba próbek pobranych z sygnału w czasie jednej sekundy

Liczba próbek – ilość próbek danego sygnału, która ma zostać narysowana na wykresie

Krok czasowy[s] – odstęp pomiędzy kolejnymi wartościami na osi czasu w przypadku sygnału ciągłego

Numer składowej – po dodaniu składowej sygnału, korzystając z tego pola możemy wybrać, na której składowej chcemy dokonywać operacji takich jak zmiana amplitudy czy częstotliwości i obserwować zmiany w czasie rzeczywistym lub też ją usunąć.

- Powyższe pola zawierają również przyciski mające na celu płynną zmianę parametrów, która od razu wyświetli jak wpływa dana wielkość na wynik analizy.

### Przyciski

- Kolejną rzeczą, która wchodzi w skład panelu są przyciski, każdy z nich ma inne funkcje, takie jak:

Rys 2.2 Pole z sygnałem

Przycisk „dodaj” ma za zadanie odczytać dane z wszystkich pól tekstowych i na ich podstawie dodaje je do pozostałych składowych tworząc jeden sygnał(Rys 2.2).

Przycisk „usuń” służy do odczytania wartości numeru składowej oraz następnie jej usunięciu z sygnału.

- Rys 2.3 Pole ze ścieżką do pliku

Przycisk „wybierz plik” otwiera okno z wyborem pliku dźwiękowego za pomocą którego możemy przekazać aplikacji ścieżkę do pliku w formacie wav. Ścieżka zostanie przedstawiona w polu tekstowym znajdującym się pod przyciskiem(Rys 2.3).

Rys 2.4 Okno z wykresem DFT

Przyciski „DFT”, „IDFT”, „DCT”,”IDCT” służą kolejno do otwierania okna na którym wykreślane są wykresy odpowiednich transformat(Rys 2.4)

Przycisk „Aktualizuj” służy do ręcznej aktualizacji wszystkich wykresów. Pomimo tego, że zmiana parametrów automatycznie zaktualizuje wszystkie okna, po zamknięciu i ponownym otworzeniu, początkowo ujrzymy puste okno. W tej sytuacji, jeżeli nie chcemy ingerować w parametry, możemy skorzystać z opisanego przycisku.

- Ostatnim elementem tej części interfejsu jest możliwość zaznaczenia pola „Sygnał z pliku”. Opcja ta pozwala na zignorowanie sygnału zgromadzonego przez aplikacje na rzecz odczytania danych z poprzednio wybranego pliku dźwiękowego. Następnie po wciśnięciu przycisku „Aktualizuj” we wszystkich oknach ukażą się nam wyniki analizy wybranego pliku(Rys 2.5)

Rys 2.5 Wykres sygnału odczytanego z pliku CantinaBand3.wav

### Opcje wykresu

Każdy wykres niezależnie od tego, czy jest zintegrowany z głównym oknem lub jako osobne okno posiada ustawienia dostarczone przez bibliotekę Matplotlib, takie jak:

Możliwość zapisu do pliku

Rys 2.6 Edycja parametrów osi

Rys 2.7 Edycja parametrów krzywych

Edycja tytułu wykresu oraz ustawień osi OX i OY(Rys 2.6)

Zmiana stylu wyświetlania wykresu(Rys 2.7)

Powiększanie lub pomniejszanie wykresu w wybranym miejscu, po którym możemy powrócić do poprzedniego stanu.

## Sygnał dwuwymiarowy

# Wymagania projektowe

## Zasady SOLID

W miarę rozwoju aplikacji, stopień komplikacji kodu zwiększa się. Aby utrzymać czytelność należy stosować dobre praktyki programowania obiektowego. Jedną z takich praktyk są zasady SOLID[1].

### Single Responsibility Principle

Zasada pojedynczej odpowiedzialności mówi o tym, że każda klasa w kodzie programu powinna być odpowiedzialna za jedną, konkretną rzecz. Zwiększa to ilość klas w kodzie, jednak stosowanie tej zasady znacznie upraszcza rozumienie kodu.

### Open/Closed Principle

Zasada otwarte/zamknięte oznacza, że klasa powinna być otwarta na rozbudowę, ale zamknięta na modyfikacje. Dodanie nowych funkcjonalności powinno być możliwe bez edycji kodu, ale poprzez dodawanie nowych fragmentów. W implementacji tej zasady często używany jest polimorfizm. Jest to jeden z fundamentów programowania obiektowego, który umożliwia rozbudowę klasy w przyszłości. [przykład klasa Signal, opisać?]

### Liskov Substitution Principle

Nazwa tej zasady pochodzi od amerykańskiej programistki Barbary Liskov. Polega ona na tym, że musi zostać zachowana zgodność interfejsu oraz wszystkich metod w klasie. Przykład: klasa(interfejs) Pojazd, która posiada metodę uruchom_silnik(), w takim wypadku jeżeli pojazdem będzie rower, ta metoda będzie bezużyteczna – niespełniona jest zasada podstawienia.

### Interface Segregation

Zasada segregacji interfejsów to najprostsza w zrozumieniu zasada, mówi o tym, że nie należy tworzyć interfejsów z niepotrzebnymi metodami – powinny być one jak najmniejsze i spełniać konkretne funkcje.

### Dependency Inversion

Zasada odwrócenia zależności polega na tym, że wysokopoziomowe moduły nie powinny zależeć bezpośrednio od modułów niskopoziomowych. Obydwa powinny zależeć od interfejsów lub klas abstrakcyjnych.

## Wzorzec projektowy Command

Polecenie(Command) jest wzorcem projektowym z kategorii wzorców behawioralnych.

## Biblioteki

### NumPy

### SciPy

### Matplotlib

### PyQt5

Jako narzędzie służące do zaprojektowania graficznego interfejsu użytkownika(GUI) wykorzystana została biblioteka PyQt5. Jest to zbiór modułów umożliwiający integrację interfejsu graficznego z aplikacjami w języku Python. Oparta jest ona na technologii Qt wykorzystywanej do projektowania aplikacji desktopowych oraz mobilnych. Swoją popularność zawdzięcza wszechstronności oraz prostocie użytkowania. Niewątpliwym atutem jest integracja z narzędziem Qt Designer, który umożliwia w szybki sposób zaprojektowanie całego interfejsu w sposób graficzny, bez konieczności tworzenia kodu w sposób manualny.

# Implementacja

## Język programowania Python

Język programowania Python jest jednym z najbardziej wszechstronnych oraz powszechnie używanych narzędzi programistycznych. Prostota, czytelność kodu oraz ogromna społeczność programistyczna sprawiają, że jest popularnym wyborem wśród wielu projektów. Jest on językiem jest wysokopoziomowym i wieloparadygmatowym językiem programowania. Posiada bogatą kolekcję bibliotek, które znajdują zastosowanie niemal w każdej dziedzinie. Jednym z kluczowych atutów języka Python jest dynamiczne typowanie, co oznacza, że nie musimy deklarować typu zmiennej, sprawiając, że kod staje się bardziej elastyczny. Niewątpliwie jego zaletą jest również automatyczne zarządzanie pamięcią, które zwalnia programistę z konieczności ręcznego jej alokowania, co zwiększa wygodę oraz skraca czas poświęcony rozwojowi aplikacji.

# Podsumowanie

## Podsumowanie pracy

## Plany rozwoju

# Bibliografia

https://forreya.medium.com/the-solid-principles-writing-scalable-maintainable-code-13040ada3bca dostęp 10.01.2024

https://thepythoncodingbook.com/2021/08/30/2d-fourier-transform-in-python-and-fourier-synthesis-of-images/ dostęp 15.01.2024

Zieliński T., Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów – od teorii do zastosowań, Warszawa, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 2005

Wzorce projektowe - https://www.tutorialspoint.com/design_pattern/command_pattern.htm

Steven W. Smith, The Scientist and Engineer’s Guide to Digital Signal Processing, California, California Technical Publishing, 1999